[image: image1.jpg]


Ma-tech
Ing. Vojtěch Malý 

Jinošovská 276 

67573 Kralice nad Oslavou 

tel. +420 777 135 981 

www.Ma-tech.cz
CZ Návod na montáž a obsluhu (překlad)
Mobilní elektrické topidlo Ma-tech
EMA-2
EMA-3 C 

[image: image7.emf]








[image: image3.png]B





[image: image4.jpg]ma-tech




Technické parametry

	Model
	Parametry

	EMA-2
	Výkon: 0,025 / 1 / 2 kW

Prostor vytápění: 60 m3
Termostat bezp.: 0-60°C
Proud vzduchu: 421 m3/h

Napětí: 230/50 V/Hz

Hmotnost: 2,9 kg

Rozměry: 191x169x287 mm
Pojistka: 10 A

IP: 24

	EMA-3 C
	Výkon: 0,025 / 2 / 3 kW

Prostor vytápění: 90 m3

Termostat bezp.: 0-95°C
Proud vzduchu: 495 m3/h

Napětí: 230/50 V/Hz

Hmotnost: 3,9 kg

Rozměry: 198x230x310 mm
Pojistka: 15 A

IP: 24


Popis výrobku a použití

Toto elektrické topidlo s ventilátorem je určené pro využití na stavbách, ve skladech, dílnách, domácnostech atd. Je vybaveno termostatem a funkcí automatického vypnutí. Termostat kontroluje vzduch v okolí od 0–60 °C nebo 0–95 °C. Motor ventilátoru je termostatem ovládán, takže když termostat vypne topení, ventilátor vypne také.
	EMA-2 + EMA-3 C

	[image: image2.png]DO NOT COVER

[osd







                  Ovládací panel

Regulátor operuje třemi stupni činnosti: 1. ventilace, 2. částečné topení, 3. maximální topení. Termostatem se nastavuje požadovaná teplota v místnosti. Termostat je nastavitelný až na 40 °C.
Návod na použití termostatu 

Poprvé nastavte termostat na „Max”, ať přístroj pracuje na plnou kapacitu. Poté nastavte požadovanou teplotu. Pokud teplota v místnosti dosáhne požadované úrovně, topidlo vypne. Termostat kontroluje automaticky teplotu v místnosti (zápíná - vypíná).  Při prvním použití může z přístroje vycházet kouř (je to běžné a zakrátko zmizí). Topné těleso je vyrobeno z oceli a je potaženo ochranou olejovou vrstvou, která se zahřátím spaluje. Po skončení nastavte termostat do polohy „MIN”, ventilátor nechte zapnutý asi 2 minuty, aby topidlo vychladlo. 
Zásady bezpečnosti při práci s přístrojem

Poznámka: Nikdy topidlo nezakrývejte!!!
1. Nezapojujte do el. sítě s jiným napětím, než je uvedeno na přístroji.

2. Chraňte před dětmi.
3. Nepoužívejte přístroj venku nebo v místech s velmi vysokou vlhkostí.

4. Nepoužívejte přístroj v jedoucích vozidlech.

5. Po použití přístroj odpojte ze zdroje napětí.
6. Nezapínejte přístroj v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů.
7. Zařízení by mělo mít svůj samostatný elektrický obvod.

8. Nepoužívejte přístroj s programovacím zařízením, které ho může kdykoli zapnout.

9. Neovládejte topidlo mokrýma rukama a nezapínejte ho, když se na ovládacím panelu nachází voda.
10. Poškozený kabel nechte odborně opravit.

11. Používejte ve větraných prostorech.

12. Nepotřebný přístroj odevzdejte do sběrny elektrického odpadu.
Čištění

Před čištěním odpojte přístroj ze sítě a nechte vychladnout. Zašpiněné části omyjte houbičkou namočenou ve vodě se saponátem. Poté vytřete čistým suchým hadříkem. Nepolévejte vodou, nepoužívejte čistidla typu benzín, octový roztok, toluen atd. Suchý přístroj skladujte v kartonové krabici v suché a větrané místnosti.

NAPÁJECÍ KABEL

Doporučený kabel pro použití i na stavbách je H07RN-F. V domácnosti je doporučeno použití H05RN-F.
odstraňování závad

	Problém 
	Možné příčiny
	Řešení

	Přístroj nepracuje navzdory připojení do sítě a zapojení termostatu.
	Kolísání napětí.
	Vytáhněte zástrčku, zkontrolujte kontakt a připojte znovu.

	
	Elektřina v síti není.
	Zkontrolujte připojení. 

	Pálí se? Přehřívá se?

 
	Vstupní napětí je příliš nízké nebo příliš vysoké. 
	Používejte vhodné napětí.

	
	Přívod vzduchu je blokován.
	Držte přístroj od věcí, jako jsou závěsy, plastové tašky, papír a další, které mohou zablokovat nasávání vzduchu.

	Pracuje pouze ventilátor


	Regulátor není nastaven k vytápění. 
	Nastavte regulátor na vytápění.

	
	Termostat je zapnutý.
	Otáčejte termostatem a poslechněte, jestli zapíná a vypíná. Pokud slyšíte cvaknutí a termostat není poškozený, přístroj nevytápí z důvodu dostatečné teploty vzduchu. 

	
	Reset je aktivován
	Odpojte napájecí kabel. Použijte manuální reset, který je na ovládacím panelu. Při resetování musí tlačítko slyšitelně cvaknout.

	Zvýšená hlučnost


	Přístroj není ve správné pozici.
	Uveďte jej do správné polohy.


[image: image5.jpg]| <4



SEZNAM DÍLŮ
EMA-2
[image: image6.emf]







EMA-3 C

Správná likvidace tohoto produktu

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo nekontrolovanému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví likvidujte odpad zodpovědnou recyklací, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Navraťte použité zařízení nebo použijte systémy kolektivního sběru odpadu nebo se obraťte na prodejce.

Informace o záruce

Výrobce poskytuje záruku v souladu s platnou legislativou země prodeje, minimálně 1 rok, počínaje datem, kdy

spotřebič je prodán koncovému uživateli.

Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování.

Záruční opravy smí provádět pouze autorizované servisní středisko. Při výrobě a reklamaci v rámci záruky je nutné předložit originál nákupního dokladu (s datem nákupu).

Záruka se nevztahuje na případy:

- Běžné opotřebení

- Nesprávné použití, např. přetěžování spotřebiče, používání neschváleného příslušenství

- Použití síly, poškození způsobené vnějšími vlivy

- Škody způsobené nedodržením návodu k použití, např. připojení k nevhodné síti nebo nedodržení návodu k instalaci

- Částečně nebo úplně demontované spotřebiče

POZOR! Před zapojením přístroje si nejdříve přečtěte návod k obsluze a uchovejte ho pro další účely.








4

